# Openstaande issues 2025 oplossen

- In struct ‘param‘ (type t_sssparam) staan drie variabelen die nooit gebruikt worden: rr, ev, gwl. Kunnen die verwijderd worden?

- Met de constante hp=8 en later real(kind=hp) wordt aangemerkt dat met double precision wordt gerekend. Advies: alle constanten in de code als double precision coderen. De waarde 1 toekennen aan double precision variabele a via a = 1.0 vervangen door a = 1.0d0 of eventueel a = 1.0_hp (ook liever niet 1.0e0). Dit moeten we correct doorvoeren overal in de SSS-code.

- In function t_SequentialSteadyState_initialize wordt sss%dtgw gebruikt. Maar deze was nog niet geïnitialiseerd. Volgende statement toevoegen:

  - sss%dtgw = parameters%dtgw
overigens wordt de waarde van dtgw daar niet gebruikt, de tijdstap moet vrij en variabel zijn. Het enige wat in de init met dtgw gedaan wordt, is het aanleggen van pointers naar de dtgw in de SequentialSteadyState instance.

- In functie phead2ndx wordt phead met 100 vermenigvuldigd. Ik neem aan dat 100 hier doelt op 100 cm/m. Dus dat kan netter: m2cm * phead
Nee, dat is een andere 100. De conversie van head naar index is rechtstreeks uit de MetaSWAP code afkomstig: net zoals de MetaSWAP code denkt SSS in SI-eenheden, dus in m. Die 100 vond Paul kennelijk handig met betrekking van de ligging van de indexen.

- In functie ndx2pheadwordt phead berekend als 0.01 * iets. Ik neem aan dat 0.01 hier doelt op 0.01 m/cm. Dus dat kan netter: 1.0d0/m2cm * (etc.)
Zelfde als hierboven, dit is alleen de reciproke daarvan

- De variabelen qsim (grondwateraanvulling of -onttrekkingsflux) en sc1 (bergingscoëfficiënt) veranderen niet tijdens het iteratieproces, ondanks dat sss%gwl wel door MODFLOW6 wordt bijgesteld. Waarom?

- Bij de berekening van sss%qrch in subroutine t_SequentialSteadyState_prepare lijkt het er op dat 2x de (bodem)verdamping wordt afgetrokken van de neerslag. Klopt dat wel?

  - De neerslag wordt (tijdelijk?) gezien als een waterlaagje op maaiveld en daar wordt vervolgens verdamping van afgetrokken in functie t_ponding_getPondingEvap. Daarna wordt infiltratie berekend op basis van het verlaagde waterlaagje. En weer later wordt qrch verlaagd met evsoil of evpond.

- In plaats van doorgeven watergehalte per box is afgesproken dat dit veranderd moet worden in het doorgeven van de bergingsverandering per box. Nog afstemmen: welke eenheid?
De box-waarde van sv wordt nu teruggegeven in plaats van theta.

- SSS verlangt als input een waarde voor soil_resist. Maar check in de SSS_code geeft aan dat deze waarde helemaal niet wordt gebruikt. In SSS wordt runoff berekent in onderstaande functie:

function t_ponding_getRunoff(ponding) result (runoff)

implicit none

real(kind=hp)                   :: runoff

class(t_ponding), intent(inout) :: ponding

real(kind=hp)                   :: excess_volume

excess_volume = max(0.d0, ponding%stage-ponding%zmax)*ponding%area

call ponding%addVolume(-excess_volume)

runoff = excess_volume / ponding%area / ponding%dt

end function t_ponding_getRunoff

Er wordt gedeeld door de tijdstap (in ons geval de facto 1 dag). Je zou hier verwachten dat gedeeld moet/kan worden door soil_resist(ance).

De runoff hier is alleen de runoff door het ponding overschot, en niet ten gevolge van stijgend grondwater waar de soil_resistance als parameter nodig is. Die term gaat nu buiten SSS om, althans voorlopig. De soil_resist parameter heb ik verwijderd uit de code.

Volgens de beschrijving van MetaSWAP (SIMGRO 8.1.2.3, Alterra-rapport 913.1) zijn er drie opties om ponding+runoff te beschouwen:

a)      Curve-number methode

b)      Weerstandsmethode

c)      Integrale (of directe) methode (vereist interactie met oppervlaktewatermodel)

De SSS-functie lijkt een soort mix van opties b) en c). Is er een speciale reden waarom soil_resist(ance) niet wordt gebruikt?

NB: in SWAP wordt ook een weerstandsmethode gebruikt (conform b)). Daar is echter een extra exponent in aanwezig. Wanneer die exponent gelijk is aan 1 dan is die weer analoog aan de weerstandsmethode in MetaSWAP.